三台县人民医院

医用PVC地板胶维修改造项目采购

院内竞争性磋商文件

采购人：三台县人民医院

2023年12月

第一章  磋商邀请

我院根据工作需要，及三医发〔2021〕17号 第六条 施工单位的确定，对于实施内容比较单一且未涉及结构工程的项目，由医院自行采取公开公平方式确定实施单位。拟对三台县人民医院医用PVC地板胶维修改造采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：医用PVC地板胶维修改造采购项目

2.采购人：三台县人民医院

3.技术和服务要求

（1）投标人提供产品的生产标准及技术规范等有关技术资料必须符合中国相应的有关标准、规范要求。

（2）要求原厂原牌，不接受贴牌产品。

（3）卷材参数要求，以下材料参数要求需要投标方提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。

3.1单位面积重量≤2900g/平方米；

3.2卷材厚度≥2毫米；

3.3 PVC同质透心卷材，产品耐磨性能：依据GB/T11982.2-2015 6.11检测，≦1.7mm3（T级）。

3.4 PVC同质透心卷材提供防滑检测,防滑性能，依据DIN 51130:2014-02测试，防滑等级为R9。

3.5提供AgBB挥发性有机化合物28天检测,提供标准的AgBB挥发性有机化合物28天检测≤5µg/m3。

3.6提供REACH检测（高危物质检测）通过REACH不含有检测≥223项。

3.7提供色牢度检测GB/T 8427-2008方法3测试≥7。

3.8提供耐碘酊处理的检测。

3.9提供甲醛净化效率≥75%，甲醛净化效果持久性≥60%。

3.10产品尺寸稳定性：依据GB/T11982.2-2015 6.5检测，X横向：＜0.1%；Y纵向：＜0.1%。

3.11产品根据GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制 品中甲醛释放限量对甲醛释放量的要求（气候箱法），符合E1级别要求。

3.12 PVC同透卷材成分分析检测报告，聚氯乙烯(pvc)含量≥54%，碳酸钙≤23.5%，对苯二甲酸二辛酯（DOTP）≥18.8%。

3.13提供防霉性能检测，包含黑曲霉，绿粘帚霉，球毛壳霉，出芽短梗霉，绳状青霉0级。

3.14提供抗菌及抗病毒活性检测，抗菌：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌通过。

3.15燃烧性能符合为B1级，20s内焰尖高度符合GB/T8626-2007技术要求，产烟量≤153%*min符合GB/T11785-2005技术要求，产烟毒性为ZA1级符合GB/T20285-2006技术要求。

4.服务要求

4.1中标人应对所投产品按要求在规定时间内完成铺设施工，其所产生费用（含地面处理）均由中标人承担，所投产品及施工应符合有关标准和规范。

4.2本项目施工，对原有地板进行拆除并清理，并对基础地面进行高强自流平精找平，确保在铺设时地面平滑、坚硬、清洁和干燥。

4.3废品装卸清运：施工完毕须将场地内所有垃圾清理至指定地点，并装载外运。同时施工完成后需按业主要求对卫生环境进行清洁。

4.4中标人应对地板铺设的全过程负责，配套自流平，界面剂，胶水，焊线等辅材均一致。如在施工中造成其他建筑物和装修或其他专业的成品的损坏，应及时修复，并承担一切费用。

4.5所铺设的地板整体效果不能出现明显的错缝、曲折，不能出现明显的不平整，地面层不能有痕迹或麻点，不得有任何标识，黏贴应牢固。做好接缝口焊线热焊处理。

4.6承诺施工前对原有地板进行全面护理修补后施工。

4.7承诺验收前依采购人要求提供现场甲醛测试。

4.8中标人施工范围应包含踢脚线，具体做法由采购人根据现场实际情况确定。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不允许联合体参加；

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

三、报名方式及截止时间

请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，报名时间：2023年12月20日至 2023年12月22日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

四、响应文件递交截止时间：2023年12月27日15：00（北京时间）。

五、递交响应文件地点、方式：响应文件一式两份（一正两副，密封），磋商地点现场递交。

六、磋商时间：2023年12月27日15：00（北京时间）。

七、磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室

八、磋商结果公告将在三台县人民医院官网以公告形式发布。

三台县人民医院采购办

2023年12月19日

第二章  竞争性磋商方案

我院根据工作需要，及三医发〔2021〕17号 第六条 施工单位的确定，对于实施内容比较单一且未涉及结构工程的项目，由医院自行采取公开公平方式确定实施单位。拟对三台县人民医院医用PVC地板胶维修改造项目采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、项目名称：医用PVC地板胶维修改造采购项目

二、采购内容：三台县人民医院院区医用PVC地板胶维修改造

三、服务期限、结算及付款方式

1.服务期限：一年。

2.项目结算及付款方式

（1）结算方式：经双方验收合格后以实际发生的工程量为准，按中标单价（包干价）*工程量=付款金额。

（2）付款方式：工程竣工验收合格结算开具发票后一次性付清。

四、磋商时间、响应文件的密封及递交

1.磋商时间：2023年12月27日15:00（北京时间）。

2.磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室

3.响应文件份数：叁份（一正两副），密封：正副本密封到一个密封袋内，封口处加盖供应商公章，磋商地点递交，逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理。

五、竞争性磋商申请人（简称供应商）须具备的条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.本项目不允许联合体参加；

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

六、竞争性磋商申请文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

2.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

3.商业信誉承诺书；

4.供应商具有健全的财务会计制度：

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书；

6.无行贿犯罪记录的承诺函；

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录承诺书；

8.无重大违法记录的承诺函；

9.报价函：包干单价ｘ元／平米（报价包含：旧地板、地脚线相关拆除及垃圾清运、运输、税收、护理，安装调试及辅助材料等项目相关的所有费用）产品名称、制造商家、规格型号。（提供样品）

七、评标标准

磋商小组由采购人或委托具有相应专业的评审专家3人组成；首先是资格审查，是针对供应商的类似经验等采用的强制性标准法。只有完全满足资格审查各项强制性标准的供应商才能进入下一个阶段的评审。

磋商小组根据符合资格要求的供应商的响应文件分别进行打分，打分结束后由磋商小组组长统计分数，根据分数对供应商进行排序，磋商小组在复核分数后，应当按照供应商得分分值，由高到低的进行排序，推荐1-3名成交供应商。

八、结果公告与合同签订

评标结果确定后，采购人在指定网站进行公示，公示结束后，采购人与排名第一的成交供应商签订采购合同。

综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40 | 以本次有效报价的平均值为基准价，等于基准价得满分（40分），每高于基准价1%（不足1%按1%计）扣0.5分，每低于基准价1%（不足1%按1%计）扣0.5分。 |  |
| 2 | 技术响应 | 15 | 根据投标人的投标文件对招标文件技术招标内容及要求中“技术要求”的逐项响应情况，由评委进行评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得15分，提供一项得1分参数每负偏离一项扣0.5分，没提供不得分。扣完为止，正偏离不加分。 |  |
| 3 | 施工组织设计 | 35 | - 1.施工布署与施工组织（7分）：针对性强、合理可行，完全满足项目需求得7分；针对性较强、较合理可行，较好满足项目需求得4分；针对性一般、可行性一般，满足项目需求一般得2分；无得0分。 - 2.施工方案与技术措施（7分）：针对性强、合理可行，完全满足项目需求得7分；针对性较强、较合理可行，较好满足项目需求得4分；针对性一般、可行性一般，满足项目需求一般得2分；无得0分。 - 3.质量管理体系与措施（7分）：针对性强、合理可行，完全满足项目需求得7分；针对性较强、较合理可行，较好满足项目需求得4分；针对性一般、可行性一般，满足项目需求一般得2分；无得0分。 4.进度控制及保证措施针对性强（7分）：针对性强、合理可行，完全满足项目需求得7分；针对性较强、较合理可行，较好满足项目需求得4分；针对性一般、可行性一般，满足项目需求一般得2分；无得0分。 5.安全管理体系与措施（7分）：针对性强、合理可行，完全满足项目需求得7分；针对性较强、较合理可行，较好满足项目需求得4分；针对性一般、可行性一般，满足项目需求一般得2分；无得0分。 |  |
|  | 样品 | 2 | 根据各投标人提供的PVC样品一块、规格：长300mm*宽200mm*厚度2mm,且产品外观工艺效果最接近、表面色泽、亮度、整体质感最好、表面花纹最清晰、翻折后无裂缝、是否有异味、尺寸、结构、材质、等情况进行评分，完全符合招标文件要求的得2分，有细微偏差的得1分，不满足招标文件技术参数要求的或未提供的不得分。 |  |
| 4 | 业绩 | 3 | 供应商2020年至今具有一个已完成类似项目业绩的得1分，在此基础上每增加1个加1分，最多得3分。（提供中标通知书，施工合同，竣工验收报告复印件。不提供不得分） |  |
|  | 售后服务 | 5 | 根据承诺的售后服务响应时间长短、售后服务方案合理性，内容是否具体，售后服务是否有专人专职负责，评委综合评审，计分标准：售后服务承诺满足招标文件要求、服务计划合理、可行性钱、服务响应时间迅速，得5分，；基本合理，具有一定的可行性的得2分；服务计划不合理的得1分。 |  |

附件：磋商文件格式

## 封面格式

正本/副本

响应文件

项目名称：

供应商名称（盖单位公章）：

日    期：       年    月    日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了医用PVC地板胶维修改造采购项目的竞争性磋商文件及相关资料，我们将遵照竞争性磋商文件的要求承担相应的全部工作。

2.我们完全同意供应商选择中标单位的办法，并同意自行承担为竞争性磋商所发生的一切费用。

3.我们严格遵守本投标报价函的各项承诺。投标报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函连同你单位的中标通知书将成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

5.我公司报价为       元/平米，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次蹉商项目的蹉商申请人，根据蹉商文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加蹉商采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目蹉商文件中规定的实质性要求，如对蹉商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对蹉商文件有异议的同时又参加蹉商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次蹉商采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他蹉商申请人参与同一合同项下的蹉商采购活动的行为。

（八）蹉商申请人未对本次蹉商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次蹉商采购活动中，不存在和其他蹉商申请人在同一合同项下的蹉商项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

蹉商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好

记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质、服务方案、售后服务等格式自拟